1. Arquitetura de Rede e Organização em Camadas

A rede é organizada em uma pilha de camadas, onde cada nível executa tarefas específicas através de protocolos. Esta estrutura reduz a complexidade do projeto ao separar tarefas e oferecer serviços para as camadas superiores.

- Comunicação Virtual (Horizontal): Ocorre entre entidades pares (mesma camada) em máquinas diferentes usando o protocolo daquela camada.

- Comunicação Real (Vertical): Acontece entre camadas adjacentes na mesma máquina, mas o fluxo de dados efetivo só ocorre no meio físico através da camada mais baixa.

- Encapsulamento e Nomenclatura: Os dados recebem nomes e cabeçalhos específicos conforme descem na pilha:

  - Mensagem: Camada de Aplicação.

  - Segmento: Camada de Transporte.

  - Pacote: Camada de Rede.

  - Quadro (Frame): Camada de Enlace.

  - Fluxo de bits: Camada Física.

2. Modelos de Referência

O material detalha três modelos principais para descrever as arquiteturas de rede:

Modelo OSI (ISO)

Possui sete camadas focadas na interconexão de sistemas abertos.

- Camadas Superiores: Aplicação (serviços ao usuário), Apresentação (criptografia/compactação) e Sessão (sincronização).

- Camada de Transporte: Comunicação fim-a-fim entre processos.

- Camadas Inferiores: Rede (roteamento), Enlace (vizinhos físicos) e Física (transmissão de bits).

Arquitetura TCP/IP e Modelo Híbrido

O TCP/IP surgiu com foco militar e flexibilidade, possuindo quatro camadas: Aplicação, Transporte, Internet e Enlace. O Modelo Híbrido de cinco camadas é frequentemente usado para estudo, combinando a clareza do OSI com a prática do TCP/IP (Aplicação, Transporte, Rede, Enlace e Física).

3. Funções das Camadas e Endereçamento

- Física: Define interfaces e garante a transmissão correta de bits pelo canal.

- Enlace: Gerencia o enquadramento, controle de erros e fluxo entre vizinhos. Utiliza o Endereço MAC (físico), que possui 48 bits e é único para cada placa de rede.

- Rede/Internet: Responsável pelo roteamento de pacotes através do Protocolo IP (IPv4 de 32 bits e IPv6). O protocolo ARP mapeia IPs em endereços MAC.

- Transporte: Utiliza portas para identificar processos em uma máquina.

  - TCP: Confiável, orientado à conexão.

  - UDP: Rápido, sem garantias de entrega.

  - Portas: Bem conhecidas (0-1023, ex: HTTP porta 80), registradas (1024-49.151) e dinâmicas (acima de 49.152).

4. Métricas de Rede

As métricas avaliam o desempenho da comunicação:

- Latência (Atraso): Tempo total para o dado chegar, composto por atrasos de processamento, enfileiramento, serialização e propagação.

- Largura de Banda (Bandwidth): Quantidade máxima teórica que um canal pode transmitir.

- Taxa de Dados (Throughput): Número real de bits transmitidos por unidade de tempo, limitada pelo gargalo do enlace mais lento da rede.

- Conversões: Na computação, Kilo pode ser $2^{10}$ (memória), mas em taxas de transmissão (bps), Kilo é $10^3$ e Mega é $10^6$.

Resumo dos Exercícios Finais

Os exercícios cobram a aplicação prática desses conceitos, incluindo:

- Diferenciação teórica: Funções das camadas OSI e diferenças entre TCP/IP vs. OSI.

- Identificação de tarefas: Qual camada trata de quadros (Enlace) ou rotas (Rede).

- Comparações de protocolos: TCP vs. UDP e Rede vs. Transporte.

- Cálculos de desempenho: Problemas envolvendo latência, taxa de transmissão e tempo de transferência de arquivos (como o exercício da sonda na Lua).