1. Modelos de Referência

O curso aborda três modelos principais para organizar as funções de rede:

- OSI (7 camadas): Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace e Física.

- TCP/IP (4 camadas): Aplicação, Transporte, Inter-Redes e Hospedeiro/Rede.

- Híbrido (5 camadas): Combina os anteriores em Aplicação, Transporte, Rede, Enlace e Física.

2. Funções das Camadas (Resumo para Exercícios)

Camadas de "Borda" e Processamento

- Aplicação: Suporta aplicações de rede como HTTP (WWW), SMTP (E-mail), FTP e DNS.

- Apresentação (OSI): Trata da sintaxe e semântica (criptografia, compressão e conversão de dados).

- Sessão (OSI): Gerencia a comunicação (sincronização e recuperação de troca de dados).

- Transporte: Realiza a transferência de dados processo-a-processo. Os principais protocolos são o TCP (confiável) e o UDP (não confiável).

Camadas de "Núcleo" e Transmissão

- Rede: Responsável pelo roteamento de pacotes da origem ao destino final através de múltiplos nós. Utiliza os protocolos IPv4 e IPv6.

- Enlace: Garante a transferência de dados entre elementos vizinhos (diretamente conectados) da rede. Trata de enquadramento, controle de fluxo e acesso ao meio (MAC).

- Física: Trata da transmissão de bits brutos através dos meios de transmissão (cabos, fibra, sem fio).

3. Diferenças Chave para as Questões

- Rede vs. Transporte: A camada de Rede move pacotes entre hosts (computadores), enquanto a de Transporte entrega os dados para o processo/aplicação específica dentro do host.

- Rede vs. Enlace: A camada de Enlace "enxerga" apenas o próximo nó vizinho; a camada de Rede "enxerga" o caminho completo até o destino final.

- Alocação de Canais (Subcamada MAC): Em redes de difusão (broadcast), a alocação pode ser estática (fixa) ou dinâmica (conforme a demanda). A dinâmica pode ser centralizada (um mestre controla) ou distribuída/descentralizada (todos os nós colaboram).