1. O que é o Wireshark?

É um programa gráfico que permite analisar e filtrar o tráfego de uma rede, organizando as informações por protocolos. É classificado como um Sniffer, um software usado para:

- Detetar problemas de rede.

- Identificar conexões suspeitas.

- Testar a eficácia de criptografias.

2. Identificação do IP e Interface

Antes de capturar dados, o guia ensina a identificar o próprio endereço IP através do terminal:

- Windows: Comando ipconfig.

- Linux: Comando ifconfig. Na tela inicial do Wireshark, o utilizador deve selecionar a interface de rede ativa (como Wi-Fi ou Ethernet) para começar a captura.

3. Captura e Filtragem de Tráfego

O material demonstra como interpretar a lista de pacotes capturados, que inclui colunas como:

- No.: Número sequencial do pacote.

- Time: Tempo da captura.

- Source/Destination: Endereços de origem e destino.

- Protocol: O protocolo utilizado (ex: TCP, UDP, DNS, ARP).

Exemplos de Filtros Úteis:

- Tráfego destinado ao seu IP: ip.dst == seu-ip.

- Teste de Ping (ICMP): Para ver apenas pedidos de eco para um destino específico, usa-se algo como ip.addr == seu-ip and icmp.type == 8 and ip.dst == 8.8.8.8.

- Protocolo ARP: Filtra mensagens de resolução de endereços IP para endereços físicos (MAC).

4. Evolução para ICMPv6

O documento destaca que o ICMPv6 mantém as funções de diagnóstico do IPv4, mas assume novas responsabilidades fundamentais na rede:

- Substitui o ARP no mapeamento de endereços físicos.

- Substitui o RARP e o IGMP (multicast).

- Reporta erros de processamento e envia características da rede.

Resumo dos Exercícios Finais:

Os exercícios propostos (do 1 ao 5) focam na experimentação prática com filtros de visualização:

- Simplificação de expressões: Discutir se é possível tornar os filtros de IP e ICMP mais curtos.

- Impacto de filtros genéricos: O que acontece ao filtrar apenas por icmp, dhcp ou icmpv6.

- Códigos de Operação (Opcode): Explicar a diferença técnica entre usar arp.opcode == 1 (pedido/request) e arp.opcode == 2 (resposta/reply).

- Filtros de destino ARP: Analisar o comportamento do filtro arp.dst.proto_ipv4 == seu-ip.